O que é energia solar?

É a energia obtida através do efeito fotovoltaico, por meio da conversão da radiação solar em eletricidade por meio de semicondutores.

Efeito Fotovoltaico

Células fotovoltaicas são fabricadas com semicondutores (materiais com características intermediárias entre um condutor e um isolante).

O cristal de silício puro (família 4 A, realiza quatro ligações) é mal condutor elétrico (pois não possui elétrons livres). Para que a condução seja possível, acrescentam-se porcentagens de outros elementos. Este processo denomina-se dopagem.

A partir da dopagem do silício com o arsênio ou o fósforo (família 5A), formam-se ligações covalentes entre quatro elétrons e um fica livre, tornando possível a passagem de corrente elétrica (silício tipo N).

Realizando a dopagem com boro ou gálio (família 3A) ao silício, é obtido um material com falta de elétrons (lacunas) conhecido como silício tipo P.

A célula solar é composta por uma camada fina de material do tipo N e outra mais espessa de material do tipo P.

Isoladamente, as camadas são eletricamente neutras. Contudo, ao serem unidas formando uma região PN, é formado um campo elétrico devido aos elétrons livres do silício tipo N que ocupam a lacunas do silício tipo P.

Ao incidir luz sobre a célula fotovoltaica, os fótons fornecem energia aos elétrons, transformando-os em condutores. Devido ao campo elétrico gerado pela junção PN, os elétrons são fluem da camada P para a camada N, enquanto as lacunas fluem da camada N para a camada P.

Fechando-se o circuito com um condutor externo, é gerada uma corrente elétrica, que é mantida enquanto os fótons permanecerem excitando os elétrons. A variação de intensidade da corrente é proporcional à variação de intensidade de luz incidente.

Para conectar os condutores externos, são adicionados contatos frontais que diminuem a eficiência da célula, pois causam reflexão e sombra. É possível reduzir as perdas por reflexão ao diminuir a quantidade de contatos frontais, contudo, quanto menos condutores, maior o número de elétrons recombinados com os átomos de silício ao perderem a energia adquirida que é transformada em calor, tornando a célula menos eficiente.

A célula não armazena energia, apenas proporciona o estabelecimento de uma corrente elétrica.

É importante destacar que as células de silício cristalizado absorvem a radiação em uma estreita faixa do espectro da radiação.

Tanto a energia de fótons com frequências muito altas como a energia de fótons com frequências muito baixas fazem com que haja liberação de energia em forma de calor, o que diminui a eficiência da célula.

Na fabricação do módulo fotovoltaico, a conexão entre as células fotovoltaicas em série também aumenta as perdas, pois a resistência entre as ligações é somada.

Tipos de Células Fotovoltaicas

Células de Silício Monocristalino – Consideradas células da primeira geração, são fabricadas cada uma a partir de um cristal puro de silício (através de fornos especiais – processos de cultura de cristais) e são as mais eficientes entre as células de silício, mas também são as mais caras, devido à exigência de se utilizar cristais muito puros. Painéis de células de silício monocristalino possuem cerca de 30 anos de vida útil.

As células normalmente são obtidas em forma de pastilhas finas (entre 0,3 e 0,5 mm de espessura). Sua eficiência está entre 15% e 22%.

Além do custo, um dos pontos negativos desse tipo de célula é o aproveitamento do material, pois apenas lâminas são aproveitadas dos lingotes de silício fabricados. Grande parte do material passa por uma reciclagem.

Normalmente as células são fabricadas com 10x10 ou 15x15 cm.

Células de Silício Policristalino – A diferença entre a célula monocristalina e a célula policristalina é o processo de fundição dos cristais. Nas células policristalinas, vários cristais de silício são fundidos em um bloco. Esse bloco é solidificado em uma única direção, para que a formação cristalina seja o mais homogênea possível. Quando este bloco é cortado, é possível observar a formação múltipla de cristais.

As células policristalinas são menos eficientes quando comparadas às monocristalinas (justamente devido à menor pureza), mas são mais baratas. Atualmente o rendimento das células de silicone cristalino atinge valores entre 14% e 20%. Isso reflete a evolução desde os 6% de 1975.

A quantidade residual de silício gerado durante o corte das células fotovoltaicas é menor em comparação com monocristalino. A vida útil dos painéis policristalinos é maior que 30 anos e eles vem com garantia de 25 anos.

Painéis de Filme Fino – São fabricadas a partir da deposição de uma ou várias camadas finas de material fotovoltaico sobre um substrato. Os diferentes tipos painéis solares de filme fino podem ser categorizados pelo material fotovoltaico que compõe o filme.

Nessas células, camadas muito finas (menos de 0,001mm) são suficientes para a conversão da radiação solar. Além disso, o custo de produção é menor, pois menos material é consumido para dopar o material do filme.

Uma das desvantagens desse tipo de célula é o tempo de vida, que é de cerca de 10 anos, menos da metade da célula de silício policristalino, por exemplo.

De modo geral, os painéis de filme fino possuem eficiências médias entre 7 e 13%, variando conforme o tipo de material fotovoltaico utilizado. Algumas tecnologias atingem 16%, sendo similares a painéis de células policristalinas.

Painéis Silício Amorfo – Historicamente a eficiência é baixa nessa tecnologia, contudo com uma técnica chamada "empilhamento", várias camadas de células solares de silício amorfo podem ser combinadas, resultando em taxas mais elevadas de eficiência (entre 6 e 10%).

A vantagem desse tipo de célula é que apenas 1% do silício utilizado em células de silício cristalino é necessário nas células solares de silício amorfo. Entretanto, a técnica de empilhamento ainda é cara.

Painéis de Seleneto de Cobre, Índio e Gálio Seleneto (CIGS) – São uma alternativa com grande potencial em termos de eficiência, sendo que os índices atingem entre de 10 e 14%.

Célula Solar Transparente – É um tipo de célula que produz energia absorvendo principalmente luz infravermelha não visível, tornando as células 66% transparentes ao olho humano. O dispositivo é constituído por um tipo de plástico que converte luz infravermelha em corrente elétrica.

O condutor é feito de uma mistura de nanopartículas de prata e de dióxido de titânio, que foi capaz de substituir o eletrodo de metal opaco. Este eletrodo composto também permitiu uma redução de custos na produção. Os painéis têm potencial para ser usados em janelas inteligentes ou eletrônicos portáteis.

Perdas da célula fotovoltaica em geral

Sistema Fotovoltaico – Sistema composto pelos painéis solares, baterias, controladores de carga e inversores.

Painéis Solares - Cada célula possui baixas tensão e corrente de saída (sendo a tensão no ponto de potência máxima estimada em 0,5 V), logo é indispensável que essas células sejam agrupadas em painéis. Os painéis podem ser ligados em série ou em paralelo, de acordo com as especificações de tensão e/ou corrente do sistema.

Curva típica PxV da célula de silício monocirstalino

Fonte: Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos

Efeito da variação de intensidade luminosa na curva IxV de um módulo fotovoltaico de 36 células de silício cristalino a 25ºC

Fonte: Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos

Efeito da variação de temperatura na curva IxV de um módulo fotovoltaico de 36 células de silício cristalino sob irradiância de 1000 W/m²

Fonte: Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos

Baterias - Em sistemas fotovoltaicos isolados da rede elétrica, utilizar dispositivos de armazenamento de energia é essencial para atender necessidades em períodos nos quais a geração é insuficiente (dias nublados ou à noite). Assim, parte da energia elétrica é armazenada em baterias. O principal tipo de bateria recarregável utilizada nesses sistemas é a de Chumbo-Ácido, por ser mais viável economicamente.

Controladores de Carga – São circuitos com a finalidade de proteger e prolongar a vida útil das baterias. São especialmente essenciais em sistemas fotovoltaicos isolados, pois sem eles as baterias podem sofrer danos irreversíveis. O tipo de controlador varia conforme o tipo de bateria.

Controlador paralelo (Consome menos energia)

Controlador série

Inversores – São dispositivos que convertem corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA).

Sistema Fotovoltaico Isolado

Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede

Sistema Híbrido

- No Mundo

Potencial Solar

- No Brasil

Radiação solar global diária - média anual típica

Matriz de Energia Elétrica Brasileira

Maiores Usinas de Energia Solar do Brasil

Usina Solar Pirapora – Pirapora – MG – 321 Megawatts

Usina Solar Nova Olinda – Ribeira do Piauí – PI – 210 Megawatts

Usina Solar Ituverava – Tabocas do Brejo Velho – BA – 196 Megawatts

Usina Solar Bom Jesus da Lapa – Bom Jesus da Lapa – BA – 158 Megawatts

Usina Solar Guaimbê – Guaimbê – SP – 150 Megawatts

Usina Solar Apodi – Quixeré – CE – 132 Megawatts

O Complexo Solar Pirapora está instalado na cidade homônima localizada no estado de Minas Gerais, e agrupa mais de um milhão de placas solares com capacidade de geração de 321 MW. Trata-se na verdade de um complexo de 11 usinas que ocupam uma área equivalente a 1.500 campos de futebol. O complexo é fruto de investimento de uma multinacional francesa.

Pirapora

Vantagens da Energia Solar

A energia solar é totalmente renovável

Não faz barulho e não polui

Requer manutenção mínima

O sistema dura entre 15 e 30 anos

Fácil de instalar

Pode ser usado em áreas remotas onde não existe rede de energia

Desvantagens da Energia Solar

Não pode ser usada durante a noite

Energia suplementar pode ser necessária em áreas com pouca luz solar

Alto investimento inicial

Para armazenar a energia solar é necessário o uso de baterias o que pode encarecer o custo do sistema fotovoltaico como um todo

Preço Base – Painel de 2m x 1m de 360 W – R$ 820,00

https://www.solenerg.com.br/files/monografia_cassio.pdf

https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/7372

https://blog.bluesol.com.br/celula-fotovoltaica-guia-completo/

https://phys.org/news/2012-08-transparent-solar-cells-windows-electricity.html

https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/celula-fotovoltaica-transparente-pode-transformar-janela-em-painel-solar.html

http://rvq-sub.sbq.org.br/index.php/rvq/article/view/664

http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_2014.pdf

https://www.portalsolar.com.br/energia-solar-no-brasil.html

http://energy4me.org/all-about-energy/what-is-energy/energy-sources/solar-energy/

http://demaperenovaveis.com.br/wp-content/uploads/2019/01/Novidades_Energia-_Solar-min.jpg

https://www.infoescola.com/quimica/dopagem-eletronica/

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOgWPnUJJLl3jJVmvv6gpRtdJ-mMr0H4Po9gywJf-A0tGPzTkh

http://www.archiexpo.com/pt/fabricante-arquitetura-design/celula-fotovoltaica-monocristalina-9232.html

https://www.portalsolar.com.br/mercado-de-energia-solar-no-brasil.html